ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКА МИТНИЦЯ

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі:

Послуги з технічного обслуговуванню системи газопостачання та газового обладнання (код CPV за ДК 021:2015 – 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки)

Найменування: Чернівецька митниця

Код за ЄДРПОУ: 43971359

Місцезнаходження: 58000, м. Чернівці, вул.. Руська 248 М

Категорія: орган державної влади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності технічних та якісних характеристик закупівлі: Послуги з технічного обслуговуванню системи газопостачання та газового обладнання (код CPV за ДК 021:2015 – 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (зі змінами), ід 
UA-2023-11-14-005851-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Відповідно до кошторису Чернівецької  митниці  на 2023 рік існує потреба у здійсненні Закупівлі на суму 54600 грн. з ПДВ

Розрахунок очікуваною вартості сформований на підставі аналізу ринку даної послуги.

# ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ,

# ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ.

1. П/п Росошани вул. Центральна 191

-технічне обстеження підземного газопроводу-вводу 51-100 1 обстеження (2обстеження згідно кошторису).

-технічне обстеження надземного газопроводу-вводу 21-50 1 обстеження (2обстеження згідно кошторису).

-технічне обслуговування відключаючи пристроїв на надземному газопроводі до 100мм 3шт.

-технічне обстеження надземного крана  12шт

-перевірка на щільність флянцевих, різьбових з’єднань та зварних стиків на газопроводі вводу в будову: D32мм та D25мм 40шт

-перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність 1шт

-ТО газових котлів настінних  до 41 кВт 3шт

-перевірка на загазованість контрольної трубки 6шт

-перевірка щільності підземних газопроводів приладовим методом контролю вуличних газопроводів 32м.п.

-поточний ремонт обладнання ШГРП при наявності 2 комплектів 1шт

-припинення газопостачання на об’єкт споживача шляхом перекриття вимикаючого пристрою з встановленням інвентарної заглушки та опломбуванням, нормальні умови до 50мм та ТО 1шт

-відновлення газопостачання на об’єкт споживача шляхом перекриття вимикаючого пристрою з встановленням інвентарної заглушки та розпломбуванням, нормальні умови до 50мм та ТО 1шт

-1год. роботи на послугу автотранспорту 1шт

-1год. простою на послуги автотранспорту 1шт

2. Адміністративний будинок м/п Кельменці вул..Сагайдачного1

-технічне обстеження надземного газопроводу-вводу 51-100 1 обстеження (2обстеження згідно кошторису).

-технічне обслуговування відключаючи пристроїв на надземному газопроводі до 100мм 1шт.

-технічне обстеження надземного крана  3шт

-перевірка на щільність флянцевих, різьбових з’єднань та зварних стиків на газопроводі вводу в будову: D32мм та D25мм 36шт

-перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність 1шт

-ТО газових котлів підлогових до 41 кВт 2шт

-припинення газопостачання на об’єкт споживача шляхом перекриття вимикаючого пристрою з встановленням інвентарної заглушки та опломбуванням, нормальні умови до 50мм та ТО 1шт

-відновлення газопостачання на об’єкт споживача шляхом перекриття вимикаючого пристрою з встановленням інвентарної заглушки та розпломбуванням, нормальні умови до 50мм та ТО 1шт

-1год. роботи на послугу автотранспорту 0,5шт

-1год. простою на послуги автотранспорту 0,5шт

3. Виробничий комплек м/п Кельменці вул. Партизанська 12

-технічне обстеження надземного газопроводу-вводу 51-100 1 обстеження (2обстеження згідно кошторису).

-технічне обслуговування відключаючи пристроїв на надземному газопроводі до 100мм 1шт.

-технічне обстеження надземного крана  29шт

-перевірка на щільність флянцевих, різьбових з’єднань та зварних стиків на газопроводі вводу в будову: D32мм та D25мм 142шт

-перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність 1шт

-ТО газового котла підлогового до 41 кВт 1шт,  -ТО газових конвекторів 4шт

-виконання ремонту регулятора КБРТ в стаціонарних умовах 2шт

-припинення газопостачання на об’єкт споживача шляхом перекриття вимикаючого пристрою з встановленням інвентарної заглушки та опломбуванням, нормальні умови до 50мм та ТО 1шт

-відновлення газопостачання на об’єкт споживача шляхом перекриття вимикаючого пристрою з встановленням інвентарної заглушки та розпломбуванням, нормальні умови до 50мм та ТО 1шт

-1год. роботи на послугу автотранспорту 0,5шт

-1год. простою на послуги автотранспорту 0,5шт

4. П/п Сокиряни вул. Могілівська 28.

-технічне обстеження підземного газопроводу-вводу 51-100 1 обстеження (2обстеження згідно кошторису).

-технічне обстеження надземного газопроводу-вводу 21-50 1 обстеження (2обстеження згідно кошторису).

-перевірка на загазованість контрольної трубки 2шт

-технічне обстеження надземного крана  20шт

-перевірка на щільність флянцевих, різьбових з’єднань та зварних стиків на газопроводі вводу в будову: D32мм та D25мм 30шт

-перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність 2шт

-припинення газопостачання на об’єкт споживача шляхом перекриття вимикаючого пристрою з встановленням інвентарної заглушки та опломбуванням, нормальні умови до 50мм та ТО 1шт

-відновлення газопостачання на об’єкт споживача шляхом перекриття вимикаючого пристрою з встановленням інвентарної заглушки та розпломбуванням, нормальні умови до 50мм та ТО 1шт

-виконання технічного обслуговування комбінованих будинкових регуляторів тиску КБРТ в стаціонарних умовах 1шт.

-технічне обслуговування відключаючи пристроїв на надземному газопроводі до 100мм 1шт.

-1год. роботи на послугу автотранспорту 1шт

-1год. простою на послуги автотранспорту 0,5шт

-ТО газового котла підлогового до 41 кВт 1шт

-ТО газового котла настінного  до 41 кВт 1шт

-ТО газових конвекторів 7шт

5. П/п Мамалига вул. Центральна 228

-технічне обстеження підземного газопроводу-вводу 51-100 1 обстеження (2обстеження згідно кошторису).

-технічне обстеження надземного газопроводу-вводу 21-50 1 обстеження (2обстеження згідно кошторису).

-перевірка на загазованість контрольної трубки 1шт

-технічне обстеження надземного крана  22шт

-перевірка на щільність флянцевих, різьбових з’єднань та зварних стиків на газопроводі вводу в будову: D32мм та D25мм 35шт

-перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність 2шт

-припинення газопостачання на об’єкт споживача шляхом перекриття вимикаючого пристрою з встановленням інвентарної заглушки та опломбуванням, нормальні умови до 50мм та ТО 1шт

-відновлення газопостачання на об’єкт споживача шляхом перекриття вимикаючого пристрою з встановленням інвентарної заглушки та розпломбуванням, нормальні умови до 50мм та ТО 1шт

-виконання технічного обслуговування комбінованих будинкових регуляторів тиску КБРТ в стаціонарних умовах 1шт.

-технічне обслуговування відключаючи пристроїв на надземному газопроводі до 100мм 1шт.

-1год. роботи на послугу автотранспорту 1шт

-1год. простою на послуги автотранспорту 1шт

-ТО газових котлів підлогових до 41 кВт 2шт

-ТО газового котла настінного  до 41 кВт 1шт

-ТО газових конвекторів 8шт