| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 4 постанови КМУ «Про ефективне використання державних коштів» від 11.10.2016 № 710, зі змінами) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Обладнання для системи охоронної сигналізації Код згідно з ДК 021:2015 – 35120000-1 Системи та пристрої нагляду та охорони Ідентифікатор закупівлі:UA-2024-11-12-014178-a |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника. ВИМОГИ ЗАМОВНИКА ДО ТОВАРУ*: 1.Назва товару: Ретранслятор сигналу Ajax ReX 2 Jeweller або еквівалент* Назва параметра; Технічні вимоги. Класифікація; ретранслятор сигналу. Виробник; Ajax. Модель; ReX 2 Jeweller. Сумісність; Ajax Hub 2, Ajax Hub 2 Plus, Ajax Hub Hybrid. Призначення; ретрансляція радіосигналу від датчиків до хабу з підтримкою протоколів Jeweller i Wings. Живлення; 100-240 В від мережі чи 12 В з 12 В ДБЖ. Тип заряду; від мережі 220 В. Вбудований акумулятор; Li-Pol 2A/год до 38 годин. Дальність радіосигналу; до 1700 м. Діапазони радіочастот; 866,0-866,5 МГц, 868,0-868,6 МГц, 868,7- 869,2 МГц, 905,0-926,5 МГц, 915,85-926,5 МГц, 921,0-922,0 МГц. Радіочастотний гопінг; запобігає радіозавадам і перехопленню радіосигналу. Захист від саботажу; тривога тампера(сповіщення про спробу відірвати пристрій від поверхні або зняти з кріплення), захист від підміни (автентифікація пристрою), виявлення втрати зв’язку(від 36 с). Тип підключення; безпровідний. Колір; чорний. Максимально ефективна випромінювальна потужність (ERP); до 20 мВт. Гарантійний строк, міс.; не менше ніж встановлено виробником. 2. Назва товару: Датчик руху Ajax Motion Protect Jeweller або еквівалент* Назва параметра; Технічні вимоги. Класифікація; датчик руху. Виробник; Ajax. Модель; Motion Protect Jeweller. Сумісність; Ajax Hub, Ajax Hub 2, Ajax Hub 2 Plus, Ajax Hub Hybrid. Тип підключення; безпровідний. Канали зв’язку; технологія зв’язку Jeweller. Живлення; батарея CR123A. Дальність виявлення руху; 12м. Кути виявлення рухів; горизонтальний 88,5. Швидкість передачі тривоги; 0,15 сек. Максимально ефективна випромінювальна потужність (ERP); до 20 мВТ. Дальність радіозв’язку з централлю(хабом); до 1700 м. Діапазони радіочастот; 866,0-866,5 МГц, 868,0-868,6 МГц, 868,7- 869,2 МГц, 905,0-926,5 МГц, 915,85-926,5 МГц, 921,0-922,0 МГц. Шифрування радіозв’язку; усі дані, що зберігаються та передаються, захищені блоковим шифруванням із плаваючим ключем. Радіочастотний гопінг; запобігає радіозавадам і глушінню. Захист від саботажу; тривога тампера(сповіщення про спробу відірвати пристрій від поверхні або зняти з кріплення), захист від підміни(автентифікація пристрою), виявлення втрати зв’язку(від 36 с). Тип сенсору; ІЧ сенсор. Імунітет до тварин; вагою до 20 кг, зростом до 50 см. Колір; чорний. Гарантійний строк, міс.; не менше ніж встановлено виробником. 3. Назва товару: Датчик відкриття Ajax DoorProtect Jeweller або еквівалент* Назва параметра; Технічні вимоги. Класифікація; датчик відкриття. Виробник; Ajax. Модель; DoorProtect Jeweller. Сумісність; Ajax Hub , Ajax Hub 2 , Ajax Hub 2 Plus , Ajax Hub Hybrid. Тип підключення; безпровідний. Канали зв’язку; технологія зв’язку Jeweller. Діапазони радіочастот; 866,0-866,5 МГц, 868,0-868,6 МГц, 868,7- 869,2 МГц, 905,0-926,5 МГц, 915,85-926,5 МГц, 921,0-922,0 МГц. Чутливий елемент; 1 геркон. Живлення; батарея CR123A. Дальність зв’язку; до 1200 м. Шифрування радіозв’язку; усі дані, що зберігаються та передаються, захищені блоковим шифруванням із плаваючим ключем. Радіочастотний гопінг; запобігає радіозавадам і глушінню. Захист від саботажу; тривога тампера(сповіщення про спробу відірвати пристрій від поверхні або зняти з кріплення), захист від підміни (автентифікація пристрою), виявлення втрати зв’язку(від 36 с). Клас захисту; IP50. Режими тривоги, мм; 20. Колір; чорний. Максимально ефективна випромінювальна потужність (ERP); до 20мВт. Гарантійний строк, міс.; не менше ніж встановлено виробником. 4.Назва товару: Бездротова вулична сирена Ajax StreetSiren Jeweller або еквівалент* Назва параметра; Технічні вимоги. Класифікація; вулична сирена. Виробник; Ajax. Модель; StreetSiren Jeweller. Сумісність; Ajax Hub , Ajax Hub 2 , Ajax Hub 2 Plus , Ajax Hub Hybrid. Тип підключення; безпровідний. Канали зв’язку; технологія зв’язку Jeweller. Діапазони радіочастот; 866,0-866,5 МГц, 868,0-868,6 МГц, 868,7- 869,2 МГц, 905,0-926,5 МГц, 915,85-926,5 МГц, 921,0-922,0 МГц. Тип сповіщення; світлозвук. Рівень гучності; 85-113 дБ на 1 м. Час звучання тривоги; від 3 сек до 3 хв. Максимально ефективна випромінювальна потужність (ERP); до 20мВт. Дальність зв’язку; до 1500 м. Шифрування радіозв’язку; усі дані, що зберігаються та передаються, захищені блоковим шифруванням із плаваючим ключем. Радіочастотний гопінг; запобігає радіозавадам і глушінню. Захист від саботажу; тривога тампера (сповіщення про спробу відкрити корпус сирени),захист від підміни(автентифікація пристрою),тривога акселерометра(сповіщає про спробу зрушити, похитнути чи відірвати сирену від поверхні),виявлення втрати зв’язку(від 36 с). Тип сигналу тривоги; світлозвуковий (зумер і світлодіод). Гучність звукового сигналу тривоги; Від 85 до 113 дБ н відстані 1 м. Живлення; 4 шт CR123A. Ступінь захисту; IP54. Колір; чорний. Гарантійний строк, міс.; не менше ніж встановлено виробником. *Всі посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент». Якість товару має відповідати стандартам, технічним вимогам, які діють на території України, та підтверджуватися сертифікатом/паспортом якості виробника на зазначений товар (у випадках, передбачених законодавством України). Пакування та маркування товару, що поставляється за даним договором, повинне відповідати діючим стандартам, технічним умовам та забезпечувати зберігання споживчих властивостей Товару під час транспортування та зберігання. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення – 29 414,31 гривень. Розмір бюджетного призначення відповідає розрахунку видатків до кошторису Чернігівської митниці на 2024 рік за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» (загальний фонд) за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар». Очікувана вартість предмета закупівлі – 29 414,31 грн з ПДВ. Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі пункту 3 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, зі змінами, та відповідає розміру бюджетного призначення |