Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41постанови КМУ «Про ефективне використання державних коштів» від 11.10.2016 № 710, зі змінами)

Ідентифікатор закупівлі:UA-2025-08-05-007700-a

| Назва предмета закупівлі | Двері металеві Код згідно з ДК 021:2015- – 44220000-8 Столярні вироби |
| --- | --- |
| Обґрунтування розміру бюджетного призначення | Згідно кошторису Чернігівської митниці на 2025 рік за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» (загальний фонд) за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» існує потреба у здійсненні закупівлі дизельного палива для заправки машин. Розмір бюджетного призначення 16 883,62 гривень. |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі становить 16 883,33 грн. Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі пункту 3 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, зі змінами. |

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

| № з/п | Конструкція | Технічні характеристики, опис та вимоги замовника до предмета закупівлі |
| --- | --- | --- |
| 1 | Двері металеві - 1 шт. | Тип: вхідні Розмір - 860 х 2050 мм. Площа – 1,7630 м2 Колір – сірий/ графіт Використання: зовнішнє Тип відкриття – правостороннє. Тип фасону: метал з утепленням Покриття ззовні: метал Покриття всередині: накладка МДФ панель Товщина металу короба: неменше 1,2 мм Товщина металу полотна: неменше 1,2 мм Товщина полотна: неменше 65 мм Наповнення полотна: мінеральна вата Товщина короба: неменше 80 мм (гнутий профіль утеплений мінватою з терморозривом Фурнітура: - не менше 2 зовнішних петлей - ручка 1 шт. - ущільнювач неменше 2 контурів - регулятор притвору (ексцентрик) - поріг з нержавіючої сталі - основний замок – циліндричний, - додатковий- сувальдний /циліндричний. ДЕМОНТАЖ ТА МОНТАЖ ВХОДИТЬ У ВАРТІСТЬ. |

Товар, запропонований учасником має бути новий і такий, що не був у використанні, без будь-яких пошкоджень, виготовлений з якісного матеріалу та відповідати технічним вимогам, встановленим Замовником.

Розміри, зазначені в технічній специфікації, приблизні. Перед початком виготовлення Постачальник проводить заміри по місцю поставки та монтажу товару та несе повну відповідальність за відповідність розмірів виготовлених дверей металевих.

Учасник визначає ціни на товари, що він пропонує поставити, з урахуванням усіх податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування та усіх інших витрат, передбачених для товару даного виду.

Транспортні послуги та інші витрати (заміри, пакування, доставка, навантаження, розвантаження, демонтаж старих дверей, монтаж нових, встановлення, введення в експлуатацію, гарантійне обслуговування) здійснюються за рахунок Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист у довільній формі.

Якість товару має відповідати державним стандартам, технічним вимогам, які діють на території України, та підтверджуватися сертифікатом/паспортом якості виробника на зазначений товар. Пакування та маркування товару, що поставляється, повинне відповідати діючим стандартам, технічним умовам та забезпечувати зберігання споживчих властивостей Товару під час транспортування та зберігання.

Гарантійний термін неменше 12 місяців. На підтвердження вимоги надати гарантійний лист.

Місце поставки: м. Чернігів, проспект Перемоги, 6.

Строк поставки товару: протягом 10 робочих днів з дня отримання заявки від Замовника (письмово або за допомогою телефонного зв’язку), але не пізніше 31.10.2025.