ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Полтавська митниця; вул. Героїв «Азову», буд. 28, м. Полтава, Полтавська область, 36022; код ЄДРПОУ ВП: 43997576; категорія замовника – орган державної влади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Поточний ремонт та технічне обслуговування кондиціонерів за кодом ДК 021:2015 – 50730000-1 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок»

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2025-10-01-006340-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі: технічні та якісні характеристики предмету закупівлі визначені відповідно до потреб замовника.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Поточний ремонт та технічне обслуговування кондиціонерів

за кодом ДК 021:2015 – 50730000-1 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок»

| Назва предмета закупівлі | Повірка засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації |
| --- | --- |
| Код ДК 021:2015 | 50730000-1 |
| Назва послуги номенклатурної позиції предмета закупівлі та код послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | 50730000-1 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок» |
| Обсяг надання послуг | 2 послуги |
| Місце надання послуг | Адміністративна будівля Полтавської митниці, що розташована за адресою: 36022, Полтавська область, м. Полтава, вул. Героїв «Азову», буд.28. |
| Строк надання послуг | До 19.12.2025 року включно |

ПЕРЕЛІК ОХОЛОДЖУВАЛЬНИХ УСТАНОВОК,

ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ПОТОЧНОМУ РЕМОНТУ ТА ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННЮ

| № з/п | Найменування послуг | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поточний ремонт та технічне обслуговування кондиціонера MITSUBICHI CH-S18FTXLA(WI-FI)-NG | послуга | 1 |
| 2. | Поточний ремонт та технічне обслуговування кондиціонера COOPER HUNTER SRK405CENF-L | послуга | 1 |

- Технічні вимоги надання послуг

1. Послуги з технічного обслуговування кондиціонерів надаються відповідно до Регламентів № 1 та № 2.

Регламент № 1 (технічне обслуговування внутрішніх блоків):

- загальний контроль устаткування та необхідні регулювання системи;

- перевірка кріплення внутрішнього блоку;

- перевірка справності системи індикації режимів;

- перевірка електропостачання внутрішнього блоку;

- перевірка справності дренажної системи (чищення дренажу у разі необхідності);

- контроль з’єднань фреонового контуру на витік холодоагенту;

- перевірка тиску холодоагенту в системі, при необхідності дозаправлення               (за потреби);

- тестування роботи системи в цілому у всіх режимах;

- усунення дрібних несправностей, що не вимагають розбирання устаткування;

- контроль стану повітряних фільтрів внутрішніх блоків, чищення і промивання;

- очищення корпусу внутрішнього блоку (передньої панелі, вхідних і вихідних жалюзі тощо);

- очищення парогенератором та дезінфекція (обробка антибактеріальним засобом) теплообмінника внутрішнього блоку (випарника), дренажної системи та турбіни (вентилятора).

Регламент № 2 (технічне обслуговування зовнішніх блоків):

- контроль роботи електродвигунів вентиляторів, відсутність биття, заїдання, підвищеного шуму;

- перевірка електропостачання міжблочна;

- ревізія герметичності магістралі від внутрішнього до зовнішнього блоку кондиціонеру;

- контроль стану силових і  керуючих ланцюгів;

- контроль стану електродвигуна компресора (температура, струм) під навантаженням;

- перевірка спрацювання приладів контролю та захисту компресору;

- перевірка кріплення зовнішнього блоку;

- чищення теплообмінника зовнішнього блоку;

- чищення теплообмінника зовнішнього блоку потоком води високого тиску за допомогою спеціального устаткування (у разі необхідності)

- забезпечення технічним обладнанням (транспортним засобом) для виконання робіт на висоті.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмету закупівлі відповідає розрахунку видатків до кошторису Полтавської митниці на 2025 рік (зі змінами) по загальному фонду бюджету за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» з урахуванням середньої ринкової вартості аналогічних послуг.

6. Очікувана вартість предмет закупівлі: 5000,00 грн. з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі:

Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмету закупівлі, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмету закупівлі.

Так, очікувана вартість предмету закупівлі визначена на підставі аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Prоzоrrо» тощо. Відповідно до вказаної методики, очікувана вартість предмету закупівлі становить 5000,00 грн. з ПДВ, що відповідає розміру бюджетного призначення.

8. Застосування виключення: не застосовується. Закупівля проводиться із застосуванням відкритих торгів з особливостями.