|  | (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) |
| --- | --- |

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА МИТНИЦЯ

Код ЄДРПОУ 43997555

| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Протипожежна обробка металевих повітроводів засобами вогнезахисту |
| 2 | Код за класифікатором ДК 021:2015 (CPV) | 45340000-2 Зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів |
| 3 | Вид процедури закупівлі | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | Ідентифікатор закупівлі | UA-2025-10-27-010515-a |
| 5 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб Замовника та оптимального співвідношення ціни та якості. Повітроводи і вентиляційні канали системи протидимного захисту повинні відповідати вимогам викладеним в п.10.7.1 ДБН В.2.5-56:2014 Зі ЗМІНОЮ № 1 і мати клас вогнестійкості не нижче ніж: - ЕІ 150 – для транзитних повітроводів і шахт за межами обслуговуваного протипожежного відсіку - ЕІ 45 – для вертикальних повітроводів і каналів у межах обслуговуваного протипожежного відсіку. - Наявність діючого в Україні сертифікату відповідності на вогнезахисний засіб; - Учасник враховує додаткове навантаження, яке створюватиме на повітроводи нанесений вогнезахисний засіб та за необхідності влаштовує додаткове кріплення повітроводів. Додаткове навантаження вимірюється масою сформованого на поверхні повітроводів вогнезахисного засобу (кг/м2 поверхні повітроводу). - Вартість послуг включає в себе всі обов’язкові платежі, що сплачуються Виконавцем, враховуються вартість доставки вогнезахисного матеріалу, навантаження, розвантаження, а також витрати, пов’язані з можливим виконанням робіт по видалення попередньо застосованого вогнезахисного матеріалу та підготовки поверхні об’єкта вогнезахисту, вивіз будівельного сміття. Після завершення надання послуг Виконавець має гарантувати Замовнику якість виконання робіт не менше 24 місяців. Виконавець надає гарантію на термін експлуатаційної придатності вогнезахисного покриття не менше 5 років. Інші технічні, якісні характеристики предмету закупівлі зазначені в Додатку 5 до Оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями. |
| 6 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 918 501, 00 грн. з ПДВ |
| 7 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | За умови подання заявки на проведення закупівлі відповідно до пропозицій, які були надані та враховані під час формування бюджетного запиту на відповідний рік. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами з урахуванням орієнтовних потреб. Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі відповідає розрахунку видатків до кошторису на 2025 рік Київської митниці за КЕКВ 2240 (кошти за ККДБ 41010600 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів). |

Уповноважена особа							Юлія СТОРОЖИК

Начальник господарсько-експлуатаційного

відділу управління адміністративно-

господарської діяльності							Євген КУСТОВСЬКИЙ