ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

ОБЛАДНАННЯ ДО СИСТЕМ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ

(КОД ЗА ДК 021:2015 – 35120000-1 СИСТЕМИ ТА ПРИСТРОЇ НАГЛЯДУ ТА ОХОРОНИ)

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

| 1 | Ідентифікатор закупівлі | UA-2025-10-31-008288-a |
| --- | --- | --- |
| 2 | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі | Предмет закупівлі: Обладнання до систем відеоспостереження за кодом ДК 021:2015 35120000-1 «Системи та пристрої нагляду та охорони». Строк поставки товару: протягом 10 (десяти) робочих днів з дня надання заявки, але не пізніше 19 грудня 2025 року. Місце поставки товару: 65078, м. Одеса, вул. Лип Івана та Юрія, 21 А. Технічні та інші характеристики (технічна специфікація), що вимагаються Замовником: 1. IP-камера (вулична) – 10 штук: UNV IPC21241LE-ADF40KMC-DL або еквівалент Матриця: 1/3’ Progressive scan CMOS Мегапікселі: 4 Мп Об'єктив: 4.0 mm Кут огляду: 85.1° Затвор: Авто/Ручний, 1 ~ 1/100000 s Чутливість: Колір: 0.0032 Lux (F1.6, AGC ON) 0 Lux з ІЧ вкл Режим «День/ніч: ІЧ-фільтр з автоматичним перемиканням (ICR) Шумозаглушення: Цифрове 2D/3D Відношення «Сигнал-шум: >52dB ІЧ-відсвічування: до 30м WDR: 120dB Стискання: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Частота кадрів: 4MP (2688х1520): 25 к/с; 4MP (2560х1440): 25 к/с; 3MP (2304х1296): 30 к/с; 2MP (1920х1080): 30 к/с Слот карт пам'яті: МікроSD 128 Гб Компенсація засвічення: підримується Двосторонній аудіозв'язок: підтримується Відеотитри: до 8 строк Приватні зони: до 8 зон Протоколи: ІРѵ4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPоE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP ROI (область інтересу): підримується Детектор руху: до 4 зон Живления: 12 V DC±25%, PoE (IEEE802.3af) Споживана потужність: до 9,0 Вт Сумісність: ONVIF (Profile S), API Мережа Ethernet (LAN): 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet Bara: до 0,4 кг Температура: -30°С ~ +60°С при вологості 10% ~ 95% Клас захисту: IP67 Антивандальний захист: IK10 Функції: Водяний знак, фільтрація IP-адрес, аварійний сигнал, політика доступу, захист ARP, аутентифікація RTSP, аутентифікація користувача Розміри (ШхВхГ): 192 х 75 х 74 мм Гарантія: не менше 12 місяців 2. IP-камера (вулична) – 25 штук: UNV IPC2124LE-ADF28KMC-DL або еквівалент Матриця: 1/3’ CMOS Мегапікселі: 4 Мп Об'єктив: 2.8 mm Кут огляду: 107.5° Затвор: Авто/Ручний, 1 ~ 1/100000 s Чутливість: Колір: 0.0032 Lux (F1.6, AGC ON) 0 Lux з ІЧ вкл Режим «День/ніч: ІЧ-фільтр з автоматичним перемиканням (ICR) Шумозаглушення: Цифрове 2D/3D Відношення «Сигнал-шум: >52dB ІЧ-відсвічування: до 30м WDR: 120dB Стискання: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Частота кадрів: 4MP (2688х1520): 25 к/с; 4MP (2560х1440): 25 к/с; 3MP (2304х1296): 30 к/с; 2MP (1920х1080): 30 к/с Слот карт пам'яті: МікроSD 128 Гб Компенсація засвічення: підримується Двосторонній аудіозв'язок: підтримується Відеотитри: до 8 строк Приватні зони: до 8 зон Протоколи: ІРѵ4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPоE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP ROI (область інтересу): підримується Детектор руху: до 4 зон Сумісність: EZStation;EZView; EZLive Живлення: 12 V DC±25%, PoE (IEEE802.3af) Споживана потужність: До 9,0 Вт Сумісність: ONVIF (Profile S), API Мережа Ethernet (LAN): 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet Bara: до 0,4 кг Температура: -30°С ~ +60°С при вологості 10% ~ 95% Клас захисту: IP67 Антивандальний захист: IK10 Функції: Водяний знак, фільтрація IP-адрес, аварійний сигнал, політика доступу, захист ARP, аутентифікація RTSP, аутентифікація користувача Розміри (ШхВхГ): 192 х 75 х 74 мм Гарантія: не менше 12 місяців 3. IP-камера (внутрішня) – 10 штук: UNV IPC3614LB-ADF28K-H або еквівалент Матриця: 1/2.9’ CMOS Мегапікселі: 4 Мп Робоча область матриці: 2560х1440 Світлочутливість: 0.01 Lux (F2.0, AGC ON), 0 Lux з ІЧ Підсвічування: 30 м Апаратний WDR: Наявний Приватні маски: Підтримуються Відеокодек: Ultra265, H.265, H.264, MJPEG Об'єктив: Фіксований Фокусна відстань: 2.8 мм. Кут огляду: 111.6° Кріплення об'єктива: Вбудований Частота кадрів: 4MP (2560*1440): 25 к/с; 3MP (2304*1296): 30 к/с; 1080P (1920*1080): 30 к/с; 720P (1280*720): 30 к/с Швидкість передачі: 128 кб/с ~ 6144 кб/с Підключення: RJ-45 (100Base-T) Сумісність: ONVIF (Profile S) Слот карт пам'яті: МікроSD до 512 Гб Відео аналітика: Виявлення людини Мікрофон: Вбудований Сумісність: EZStation;EZView; EZLive Живлення: 12 DC; PoE (IEEE802.3af) Клас захисту корпусу: IP67 Споживана потужність: 4 Вт Допустима вологість: Вологість 95% або менше (без конденсату) Робоча температура: -30°С ~ 60°C Bara: до 0.35 кг Габарити: 118х96 мм Гарантія: не менше 12 місяців 4. Відеореєстратор – 3 штуки: UNV NVR502-16B або еквівалент Відеовиходи на зовнішні монітора: HDMI, VGA Формат стиснення: Ultra 265, H.265, H.264 Двосторонній аудіовхід: 1 канал RCA Канальний вхід: 16 Роздільна здатність запису і перегляду: 16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/ 4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF Пропускна здатність: 320 Мбіт/с Декодування на монітор: 4K (3840x2160)@30, 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1600x1200@60, 1280x1024@60, 1280x720@60, 1024x768@60 Віддалених користувачів: 128, одночасний перегляд 16 каналів Підтримка протоколів: P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPOE Підтримка HDD дисків: 2 SATA до 8 ТБ Підтримка сторонніх камер: ONVIF Профіль S, Профіль G, профіль Т Мережевий інтерфейс: RJ-45 10M/100M/1000M USB інтерфейс: передня панель: 1 x USB2.0, задня панель: 1 x USB3.0 Канал тревоги: вход - 8, вихід - 2 Сумісність: EZStation;EZView; EZLive Живлення: 230 вольт / 20 Вт (блок живлення в комплекті) Розміри: 380 мм х 322 мм х 53 мм Вага: до 3 кг Робоча температура: -10°С ~ 55°C при вологості до 90% Гарантія: не менше 12 місяців Можливості відеореєстратора включають: Перегляд відео в режимі онлайн і автоматичний або ручний ситуаційний менеджмент; Роботу в режимі 24/7 і високий рівень відмовостійкості; Зручне меню управління; Налаштування звичайних камер, управління PTZ-камерами через меню реєстратора; Можливість віддаленої настройки реєстратора з ПК; Настройка параметрів відео: розкладу запису, компресії відеопотоків, якості зображення та ін; Відправка повідомлень користувачеві при виникненні тривожних подій (виявлення руху, спроби закриття камери, втрата сигналу з камери і ін); Перегляд архіву відеозаписів із зручною функцією пошуку за типом, датою події та ін.; Захист доступу до реєстратора паролем і додавання/видалення облікових записів для роботи з реєстратором; Ведення журналу подій і зручний пошук за номером камери, часу, даті і типу події; Робота з професійним ПЗ для систем відеоспостереження. Робота з IP-камерами даного лота Особливі вимоги до предмета закупівлі: 1. Предмет закупівлі повинен бути новий, який не був у використанні. 2. Якість товару має відповідати стандартам, технічним вимогам, які діють на території України. 3. Вартість предмета закупівлі повинна включати всі витрати на постачання предмету закупівлі, страхування та інші витрати, сплату податків і зборів тощо. ВИМОГИ ДО ПАКУВАННЯ: Товар передається в упаковці, яка унеможливлює його псування або пошкодження під час його транспортування. |
| 3 | Розмір бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку до кошторису Одеської митниці на 2025 рік, становить 242 500,00 грн |
| 4 | Очікувана вартість предмета закупівлі | Очікувана вартість – 242 500,00 грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі проведено у відповідності до порядку пункту 1 Розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Керуючись вищевказаною Методикою, для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювався розрахунок методом порівняння ринкових цін, а саме було проведено моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі закупівель «Прозоро» тощо) |