ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Сумська митниця; вул. Юрія Вєтрова, 24, м. Суми, 40024; код за ЄДРПОУ – 44017631; категорія замовника – орган державної  влади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Обладнання для системи відеоспостереження

за ДК 021:2015 32320000-2 Телевізійне й аудіовізуальне обладнання

3. Ідентифікатори закупівель: — UA-2025-12-09-019898-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника, а саме:

| № п/п | Назва товару | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Реєстратор NVR | Тип пристрою - NVR-відеореєстратор Тип відеореєстратора - Мережевий Обсяг пам'яті – не менше 10 ТБ Тривожні входи/виходи – не менше 4/1 Роздільна здатність запису – не менше 8 Мп Відеокодек H.264, H.265, H.265+, H.265S Сумісність - ONVIF Відеовихід HDMI, VGA USB-вихід - USB 2.0 x 2 Кількість користувачів онлайн - не менше 64 Кількість жорстких дисків 2 Формат відеореєстратора IP Функції перегляду FB, FF, Zoom, Відтворення, Пауза Операційна система Linux Кількість каналів IP не менше 16 Швидкість запису 25 к/с Можливі роздільні здатності запису - 2 Мп, 3 Мп, 4 Мп, 5 Мп, 6 Мп, 8 Мп Аудіовиходи не менше 1 Аудіовходи не менше 1 Тип відеосигналу Цифровий Інтерфейси RJ45 x1 (1000 Mb), RS485 Живлення DC 12 В Особливості NDAA Робоча температура не менше -10 °C ~ +50 °C Гарантія не менше 12 міс. |
| 2. | Відеокамера IP | Тип пристрою IP-відеокамера Роздільна здатність камери не менше 8 Мп (3840x2160) Мікрофон Так Зовнішній вигляд Циліндрична Стандарт передачі сигналу IP Матриця не гірше 1/2.8" CMOS Тип об'єктива Монофокальний Світлочутливість не менше 0.02 Люкс Фокусна відстань 2.8 мм Тип підсвічування LED, ІЧ Дальність підсвічування не менше 30 м – LED, 50 м – ІЧ Кількість потоків не менше 3 Відеокодек H.264, H.264+, H.265, H.265+ Сумісність ONVIF Підтримка мобільних пристроїв Android, iOS Кількість користувачів онлайн не менше 10 Bitrate не гірше 64Kbps – 12Mbps Аудіовходи Так Підтримка браузерів Edge, Firefox, Google Chrome, Safari Спрацювання за подією За аналітикою, За рухом, За тривогою, За часом, Ручний Smart функції Виявлення вторгнення в зону, Виявлення зниклих/залишених предметів, Виявлення перетину лінії, Розумне виявлення руху (SMD) Протоколи 802.1x, DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTP POST, HTTP(s), IPv4, IPv6, NTP, P2P, PPPoE, QoS, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, UDP, UPnP PoE Так Інтерфейси передачі даних 1x RJ45 10/100M Живлення DC 12 В / PoE Клас захисту IP67 Матеріал корпусу Метал Колір Білий Робоча температура не гірше -30 °C ~ +60 °C Гарантія не менше 12 міс. |
| 3. | Коробка розподільна | Клас захисту не гірше IP66 Матеріал корпусу Алюмінієвий сплав Колір Білий Робоча температура не гірше -40 °C ~ +60 °C Робоча вологість 10 - 90% Розміри 117.9 / 46.5 мм Гарантія не менше 12 міс. |
| 4. | Комутатор (тип 1) | Порти – не менше (Uplink) 1x SFP (100/1000M), 1x RJ45 (1000M) Порти – не менше (DownLink) 4x RJ45 (10/100/1000M) Мережеві стандарти - IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000Base-X, IIEEE802.3x Споживана потужність PoE - 1-4 порт 30Вт (бюджет 120 Вт) Протоколи PoE - IEEE802.3af/at Живлення: 48-57 VDC; Робоча температура: не менше -40º - + 85ºC. Гарантія: не менше 24 міс. |
| 5. | Комутатор (тип 2) | Downlink порти: не менше 8x RJ45 (10/100/1000M); Uplink порти: не менше 1 x 10/100/1000BASE-T, 1 x 1000BASE-X SFP; Споживана потужність PoE: 30 Вт порт (бюджет 120 Вт) Комутаційна здатність 20 Гбіт/с; Швидкість пересилання 14.8 мп/с; Робоча температура: 0º - + 45ºC; Гарантія: не менше 24 міс. |
| 6. | Комутатор (тип 3) | Downlink порти: не менше 8x RJ45 (10/100/1000M) з підтримкою PoE; Uplink порти: не менше 2x RJ45 (10/100/1000M); Протокол PoE: IEEE802.3af/at бюджет 120 Вт; Робоча температура: не менше -20º - + 55ºC; Підтримка AI Watchdog, самовідновлення портів, VLAN, збільшення відстані до 300 метрів, автоматична зміна швидкості, пріоритетний порт та скорочення витрат after-resale. |
| 7. | Комутатор (тип 4) | RouterOS L5, CPU 400 МГц, RAM 128 Мб. Downlink порти: не менше 5x SFP (1000M) Uplink порти: не менше 1x комбо порт RJ45 / SFP; DC 11-30В, PoE-IN; Робоча температура: не менше -200 + 700 C. |
| 8. | Модуль SFP-1SM-1310nm-3SC | Система діагностики: DDM Довжина хвилі передачі: 1310 нм Довжина хвилі прийому: 1550 нм Швидкість передачі: не менше 1.25 Гб/с Дальність зв'язку: не менше 3 км Тип оптичного роз'єму: SC |
| 9. | Модуль SFP-1SM-1550nm-3SC | Система діагностики: DDM Довжина хвилі передачі: 1550 нм Довжина хвилі прийому: 1310 нм Швидкість передачі: не менше 1.25 Гб/с Дальність зв'язку: не менше 3 км Тип оптичного роз'єму: SC |
| 10. | Бокс пластиковий – 3 шт. | Гарантійний строк експлуатації: не менше 5 років Глибина: 150 мм Довжина: 350 мм Ширина: 250 мм Колір: сірий Матеріал: АБС пластик Клас захисту: не гірше IP 65 |
| 11. | Кабель оптичний | Волокна: 4 Трубчастий сердечник: 2,0-2,2 гідрофобний компаунд стеклопластіковий стрижень: 1,0 мм зовнішнє покриття з поліетилену Робоча температура: не гірше -40 до 70 ° С. Максимальне зусилля розтяжки: не менше 1,5 кН. Допустиме зусилля тисняви: не менше 0,2 кН |
| 12. | Кабель вита пара | Кабель мережевий вита пара UTP неекранований категорії 5e, з несучим дротом, для зовнішнього прокладання; для створення мереж 100/1000 Мбіт/с; 4 пари жил, діаметр не менше 0.51 мм; матеріал провідника мідь; ізоляція провідників поліетилен; зовнішня оболонка |
| 13. | Пігтейл | Вносимі втрати: не більше 0.20 дБ Відтворюваність: не більше 0.1 дБ Зворотне відбиття: не більше -50 дБ Тип і діаметр волокна: одномодове, 9/125мкм, відповідає ITU-T G.652.D (без водяного піка) Робоча температура: не гірше -40 ~ +75°С Довговічність: не менше 1000 разів Стандарт: Telcordia GR—326 Довжина: 1.5 м |
| 14. | Анкерний затискач | Натяжний анкерний затискач Н3 для закріплення й утримання в натягнутому стані самонесучих оптичних кабелів круглого перерізу діаметром 4-6 мм. Сумісність: оптичний кабель круглого перетину. Діаметр затискуваного елемента: 4-6,5 мм. |
| 15. | Розетка накладна | Тип монтажу: накладний Кількість розеток: 1 Номінальна напруга: 250 В Номінальний струм: не менше 16 А Матеріал провідників, що підключаються мідь (Cu), алюміній (Al) Максимальний переріз провідників, що приєднуються: 2,5 мм |
| 16. | Провід силовий | Кількість жил: 2 Перетин жили: 10мм Маркування кабелю: СІП-4 Тип провідника: провід Матеріал струмопровідної жили: алюміній Характеристика жили: багатожильна скручена |
| 17. | Затискач для проводу. | Тип затиску: анкерний Перетин проводів, що підключаються: 10мм - 35мм |
| 18. | Затискач проколуючий для проводу | Тип затискача: проколюючий Кількість підключаючих жил: 1 Січення магістралі: 10-50 мм2 Січення відгалуження: 1,5-10 мм2 Матеріал: поліамід армований скловолокном Максимальна дозволена сила притягання: 16 Nm Мінімальна сила затягування: 12 Nm |
| 19. | Монтажний комплект | Конектори: RJ-45 OK102J – 50 шт. Бандажна стрічка Crosver BTS з нержавіючої сталі для фіксації елементів кріплення на опорах – 50 м Нержавіюча сталь марки 201. Скрепа BC-10 – 20 шт. |

- Заповнену та підписану службовою (посадовою) особою учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі таблицю з зазначенням інформації про фактичні технічні характеристики запропонованого товару та його компонентів.

- Товар повинен бути новим (таким, що не був у використанні).

- Копію листа від виробника або офіційного представника виробника в Україні та/або паспорт (формуляр) товару /сертифікат/ декларацію з інформацією про фактичні технічні характеристики товару, що пропонується Учасником.

У випадку неможливості надати копію листа від виробника або офіційного представника виробника в Україні з інформацією про фактичні технічні характеристики товару, Учасник може надати посилання на сторінку товару на офіційному сайті виробника або торговельної марки, де є всі необхідні технічні дані про товар, описані у вимозі.

3. Документи, що підтверджують країну походження товару (один з документів: сертифікат про походження товару або засвідчена декларація про походження товару, або сертифікат про регіональне найменування товару, або сертифiкат вiдповiдностi, сертифiкат якостi, митна декларацiя, паспорт продукта).

Якщо якісь із вищевказаних документів складені іноземною мовою, обов’язково додається їх переклад українською мовою.

- Лист – гарантію (в довільної формі) про те, що весь запропонований Учасником товар є новим та раніше не використовувався.

- Транспортні послуги та інші витрати (пакування, розвантажувальні роботи в складське приміщення Покупця) повинні здійснюватися за рахунок Постачальника.

- Доставку Товару здійснює Постачальник, про що Учасник має надати гарантійний лист.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі:

Обладнання для системи відеоспостереження відповідає розрахунку видатків до кошторису Сумської митниці на 2025 рік за КПКВК 3506010, (загальний фонд) «Керівництво та управління у сфері митної політики».

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 153555,00 грн. з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувану вартість предмета закупівлі здійснено на підставі середньої ціни на ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни шляхом моніторингу ринкових цін на аналогічний товар в мережі Інтернет.