|  | (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) |
| --- | --- |

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА МИТНИЦЯ

Код ЄДРПОУ 43997555

| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | «Поточний ремонт (заміна) віконних блоків» |
| 2 | Код за класифікатором ДК 021:2015 (CPV) | 45420000-7 Столярні та теслярні роботи |
| 3 | Вид процедури закупівлі | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | Ідентифікатор закупівлі | ID: UA-2026-04-14-001876-a |
| 5 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Послуги за вищезазначеною закупівлею повинні надаватись у відповідності ДБН В.2.6-31:2021 «Теплова ізоляція будівель»; ДБН В.2.6-33:2018 «Конструкція зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією»; ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010 «Настанова з монтажу вікон і дверей»; ДСТУ EN 14351-1:2020 «Вікна та двері. Експлуатаційні характеристики»; ДСТУ ISO 9001 (система управління якістю). Предмет закупівлі включає: - виготовлення віконних блоків; - постачання віконних блоків - демонтаж існуючих конструкцій; - монтаж нових конструкцій; - вивезення будівельного сміття. Вимоги до віконних конструкцій ### Профільна система (алюмінієвий теплий профіль): - матеріал — алюміній із терморозривом (поліамідна вставка) або еквівалент; - монтажна глибина — не менше 76 мм; - ширина термовставки — не менше 39 мм; - покриття — порошкове фарбування або анодування; - форма та колір — білий. ### Склопакет:  двокамерний (три скла);  енергозберігаюче покриття (Low-E або еквівалент);  заповнення інертним газом (аргон або криптон); ###  товщина — 32–44 мм; ### Фурнітура: - глуха/поворотно-відкидна; - наявність режиму мікропровітрювання; - блокування помилкового відкривання; - ресурс роботи — не менше 20 000 циклів. ### Ущільнювачі: - не менше двох контурів; - матеріал — EPDM або еквівалент. ## Вимоги до монтажу Демонтаж існуючих конструкцій виконується з дотриманням цілісності несучих конструкцій будівлі. Монтаж здійснюється відповідно до вимог ДСТУ з використанням: - монтажної піни; - паро- та гідроізоляційних стрічок; - анкерних кріплень або монтажних пластин. Монтаж повинен забезпечувати: - герметичність вузлів примикання; - відсутність містків холоду; - правильну геометрію встановлених конструкцій. Особливі умови виконання робіт: - поетапне виконання робіт; - дотримання правил охорони праці та техніки безпеки; ## мінімізація шуму, пилу та незручностей для працівників установи. Вимоги до віконних конструкцій ### Профільна система (металопластиковий профіль): - матеріал — ПВХ; - монтажна глибина — не менше 60 мм; - камерність — не менше 3камер; - армування — не менше 1,5 мм; - форма та колір — білий. ### Склопакет: однокамерний (два скла); товщина - не менше 24 мм  енергозберігаюче покриття (Low-E або еквівалент);  заповнення інертним газом (аргон ). ### Фурнітура: - поворотно-відкидна (для центральної створи) – 38шт; - багатоточкове замикання; - блокування помилкового відкривання; Система віддаленого відкривання (ОБОВ’ЯЗКОВО) для 12 вікон Механічна - керування за допомогою:штанги, або ручного приводу по типу HautauPrimat-FL 190 або еквівалент ### Ущільнювачі: - не менше двох контурів; - матеріал — EPDM або еквівалент. ## Вимоги до монтажу Демонтаж існуючих конструкцій виконується з дотриманням цілісності несучих конструкцій будівлі. Монтаж здійснюється відповідно до вимог ДСТУ з використанням: - монтажної піни; - паро- та гідроізоляційних стрічок; - анкерних кріплень або монтажних пластин. Монтаж повинен забезпечувати: - герметичність вузлів примикання; - відсутність містків холоду; - правильну геометрію встановлених конструкцій. Особливі умови виконання робіт: - поетапне виконання робіт; - дотримання правил охорони праці та техніки безпеки; ## мінімізація шуму, пилу та незручностей для працівників установи. ## Вимоги безпеки Дотримання норм з охорони праці, інструкцій з пожежної безпеки, норм з охорони навколишнього природного середовища, Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992р. №2694-XII (із змінами і доповненнями вимог пожежної безпеки. Забезпечення надійності кріплення конструкцій. ## Гарантійні вимоги Гарантія на віконні конструкції — не менше 5 років. Гарантія на монтажні роботи — не менше 3 років. ## Приймання робіт Приймання виконаних робіт здійснюється за актом. Перевіряється: - якість монтажу; - функціонування фурнітури; - герметичність. Виявлені недоліки усуваються виконавцем за власний рахунок у погоджені строки. Усі матеріали, вироби та роботи повинні відповідати чинним нормативно-правовим актам та стандартам України. Інші технічні, якісні характеристики предмету закупівлі зазначені в Додатку 5 до Оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями. |
| 6 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 786 000,00 (сімсот вісімдесят шість тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ |
| 7 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | За умови подання заявки на проведення закупівлі відповідно до пропозицій, які були надані та враховані під час формування бюджетного запиту на відповідний рік. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами та попередніми договорами. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося шляхом проведення моніторингу цін за допомогою пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни на аналогічні послуги, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, в електронній системі закупівель «Прозоро» в межах наявних кошторисних призначень. Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі відповідає розрахунку видатків до кошторису на 2026 рік Київської митниці за КЕКВ 2240. |

Уповноважена особа							Юлія СТОРОЖИК

Начальник господарсько-експлуатаційного

відділу управління адміністративно-

господарської діяльності							Євген КУСТОВСЬКИЙ