ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

ОБЛАДНАННЯ ДО СИСТЕМ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ

(КОД ЗА ДК 021:2015 – 35120000-1 – СИСТЕМИ ТА ПРИСТРОЇ НАГЛЯДУ ТА ОХОРОНИ)

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

| 1 | Ідентифікатор закупівлі | UA-2026-04-30-007034-a |
| --- | --- | --- |
| 2 | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі | Предмет закупівлі: Обладнання до систем відеоспостереження (код за ДК 021:2015 – 35120000-1 – Системи та пристрої нагляду та охорони). Строк поставки товару: протягом 10 (десяти) робочих днів з дня надання заявки, але не пізніше 25 грудня 2026 року. Місце поставки товару: 65078, м. Одеса, вул. Лип Івана та Юрія, 21 А. Відеореєстратор – 1 штука. Технічні та інші характеристики (технічна специфікація) товару UNV NVR502-16B-P16-IQ або еквівалент Відеовиходи на зовнішні монітори: HDMI, VGA Формат стиснення: Ultra 265, H.265, H.264 Двосторонній аудіовхід: 1 канал RCA Канальний вхід: 16 Роздільна здатність запису і перегляду: 16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/ 4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF Пропуския здатність: 320 Мбіт/с Декодування на монітор: 4K (3840x2160)@30, 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1600x1200@60, 1280x1024@60, 1280x720@60, 1024x768@60 Віддалених користувачів: 128, одночасний перегляд 16 каналів Підтримка протоколів: P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPOE Підтримка HDD дисків: 2 SATA до 16 ТБ Підтримка сторонніх камер: ONVIF Профіль S, Профіль G, профіль Т Мережевий інтерфейс: RJ-45 100M/1000M PoE інтерфейс: 16RJ-45 10M/100M USB інтерфейс: передня панель: 1 x USB2.0, задня панель: 1 x USB3.0 Канал тревоги: вход - 8, вихід - 2 Сумісність: EZStation; EZView; EZLive Живлення: 230 вольт / 20 Вт (блок живлення в комплекті) Розміри: 380 мм х 322 мм х 53 мм Вага: до 3 кг Робоча температура: -10°С ~ 55°C при вологості до 90% Гарантія: не менше 12 місяців Можливості відеореєстратора включають: Перегляд відео в режимі онлайн і автоматичний або ручний ситуаційний менеджмент; Роботу в режимі 24/7 і високий рівень відмовостійкості; Зручне меню управління; Налаштування звичайних камер, управління PTZ-камерами через меню реєстратора; Можливість віддаленої настройки реєстратора з ПК; Настройка параметрів відео: розкладу запису, компресії відеопотоків, якості зображення та ін; Відправка повідомлень користувачеві при виникненні тривожних подій (виявлення руху, спроби закриття камери, втрата сигналу з камери і ін); Перегляд архіву відеозаписів із зручною функцією пошуку за типом, датою події та ін.; Захист доступу до реєстратора паролем і додавання/видалення облікових записів для роботи з реєстратором; Ведення журналу подій і зручний пошук за номером камери, часу, даті і типу події; Робота з професійним ПЗ для систем відеоспостереження. Робота з IP-камерами даного лота |
| 3 | Розмір бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку до кошторису Одеської митниці на 2026 рік, становить 22 000,00 грн |
| 4 | Очікувана вартість предмета закупівлі | Очікувана вартість – 22 000,00 грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі проведено у відповідності до порядку пункту 1 Розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Керуючись вищевказаною Методикою, для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювався розрахунок методом порівняння ринкових цін, а саме було проведено моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі закупівель «Прозоро» тощо) |