ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

КАМЕРА ХОЛОДИЛЬНА

ЗА КОДОМ ДК 021:2015 42510000-4 «ТЕПЛООБМІННИКИ, КОНДИЦІОНЕРИ ПОВІТРЯ, ХОЛОДИЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ФІЛЬТРУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ)

(відповіднодо пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України 11.10.2016 № 710 «Про ефективневикористаннядержавнихкоштів» (зізмінами)

| 1 | Ідентифікатор закупівлі | UA-2026-06-16-013927-a |
| --- | --- | --- |
| 2 | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі | Предмет закупівлі: Камера холодильна за кодом ДК 021:2015 42510000-4 «Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої». № з/п; Назва; Од. виміру; Кіль-ть; Строк поставки. 1; Камера холодильна збірно – розбірна; шт.; 1; протягом терміну дії Договору, але не пізніше 18 грудня 2026 року. Вимоги до предмету закупівлі: Камера холодильна збірно – розбірна з внутрішнім корисним об’ємом камери – не менше 27,0 м.куб., але не більше 30,0 м.куб.– призначена для довготривалого зберігання швидкопсувних товарів. До складу камери холодильної збірно – розбірної входить: - камера холодильна збірно – розбірна; - моноблок середньотемпературний (0…+5) з підігрівом картера. Камера холодильна збірно – розбірна середньотемпературна повинна бути нова, виготовлена з нових складових частин. Орієнтовний розмір камери не менше (ДхШхВ) 6160х2260х2360мм., але не більше 6500х2500х2500мм. Товщина сендвіч-панелей (термоізоляції) з урахуванням захисного покриття не менше 80 мм, допускається відхилення у бік збільшення (з урахуванням захисного покриття), у бік зменшення не допускається; підлога з панелей вкрита рифленим алюмінієм товщиною не менше 1,5мм. Орієнтовний розмір дверного блоку для камери холодильної збірно – розбірної з розпашними дверима не менше (ШхВ) 900х1850мм. та ПВХ завісою не менше (ШхВ) 1000х1950мм., прозора. Моноблок на базі компресора має відповідати наступним вимогам або еквівалент, що по своїм характеристикам буде тотожна або краще від наведених: моноблок середньотемпературний (0…+5) з підігрівом картера з електронним блоком управління для автоматичного контролю температури камери; об’єм охолодження повинен відповідати внутрішньому корисному об’єму камери; напруга живлення в межах 380-420В/50 Гц/3~. В холодильному агрегаті використовується холодоагент дозволений чинним законодавством для використання на території України. Для виконання монтажних робіт, виріб має включати необхідні мідні труби, фітинги, ізоляцію тощо та кабельну продукцію необхідного перетину по потужності і струму для безпечної його експлуатації, комплектуватись сучасними з’єднувачами (роз’єднувачами) електромережі, що мають відповідний захист (УЗО, автомати, пускачі тощо). Порядок постачання продукції: Продавець забезпечує доставку товару на територію покупця власними силами та несе всі витрати, пов'язані з поставкою товару, в тому числі транспортні витрати, а також всі ризики втрати або пошкодження товару до моменту передачі товару покупцю в місці поставки. Здійснює перевірку комплектності, цілісності та відсутності пошкоджень товару в присутності працівників покупця, виконання всіх робіт з монтажу камери, агрегату в комплекті, пусконалагоджувальні роботи, налаштування, програмування та введення в експлуатацію (встановлення, закріплення обладнання та підключення до електромережі тощо), перший запуск обладнання в роботу, а також проводить інструктаж та навчання працівників покупця щодо особливостей експлуатації товару. Продавець гарантує якість товару протягом встановленого гарантійного терміну використання товару, що відповідає гарантійному терміну використання встановленому виробником продукції, але не менше ніж 12 місяців з дати введення в експлуатацію |
| 3 | Розмір бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку до кошторису Одеської митниці на 2026 рік, становить 451 200,00 грн. |
| 4 | Очікувана вартість предмета закупівлі | Очікувана вартість – 451 200,00 грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі проведено у відповідності до порядку пункту 1 Розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Керуючись вищевказаною Методикою, для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювався розрахунок методом порівняння комерційних пропозицій, а також ринкових цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару в мережі Інтернет у відкритому доступі з урахуванням монтажу камери та доставки, зазначених в комерційних пропозиціях |