Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі*

(відповідно до пункту 41постанови КМУ «Про ефективне використання державних коштів» від 11.10.2016 № 710, зі змінами)

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-08-14-001426-a

| Назва предмета закупівлі | Лампи LED Код згідно з ДК 021:2015 – 31530000-0 Частини до світильників та освітлювального обладнання |
| --- | --- |
| Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі | Згідно кошторису Чернігівської митниці на 2026 рік за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» (загальний фонд) за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» існує потреба у здійсненні закупівлі ламп LED. Розмір бюджетного призначення – 10 400,00 грн. Очікувана вартість предмета закупівлі становить 8 492,30 грн без ПДВ. Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі пункту 3 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, зі змінами. |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника. НОМЕНКЛАТУРНА ПОЗИЦІЯ №; Назва товару; Код згідно з ДК 021:2015; Одиниця виміру; Кількість товару. 1; Лампа LED Е27; 31531000-7 Лампи; шт.; 45. 2; Лампа LED G13; 31532100-5 Трубчасті лампи; шт.; 70. ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ - Лампа LED Е27 Назва параметра; Технічні вимоги. Потужність, W; 10. Колірна температура, K; в діапазоні від 4000 до 4500. Тип цоколя; Е27. Кут розсіювання; 200-300 °. Світловий потік, Lm; не менше 850. Напруга (діапазон), V; 170-270. Гарантія, місяців; не менше 12. - Лампа LED G13 Назва параметра; Технічні вимоги. Довжина, мм; 1200. Потужність, W; 18. Колірна температура, K; в діапазоні від 4000 до 4500. Тип цоколя; G13. Кут розсіювання; 250-330 °. Світловий потік, Lm; 1800-2500. Напруга (діапазон), V; 165-300. Гарантія, місяців; не менше 12. *Всі посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент». Якість товару має відповідати державним стандартам, технічним вимогам, які діють на території України, та підтверджуватися сертифікатом/паспортом якості виробника на зазначений товар (у випадках, передбачених законодавством України). Пакування та маркування товару, що поставляється, повинне відповідати діючим стандартам, технічним умовам та забезпечувати зберігання споживчих властивостей Товару під час транспортування та зберігання. Місце поставки: м. Чернігів, проспект Перемоги, 6. Строк поставки товару: протягом 10 робочих днів з дня отримання заявки від Замовника (письмово або за допомогою телефонного зв’язку), але не пізніше 22.12.2026 |