Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ «Про ефективне використання державних коштів» від 11.10.2016 № 710, зі змінами)

1. Назва предмета закупівлі

Послуги з поточного ремонту електрощитових (ЩС 14, ЩО 02, ЩО 13) адмінбудівлі Чернігівської митниці за адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги, 6

Код згідно з ДК 021:2015 – 45310000-3 Електромонтажні роботи

Оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднено в електронній системі закупівель за номером UA-2026-08-14-009742-a.

2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі*

Місце надання послуг: адмінбудівля Чернігівської митниці за адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги, 6.

Строки надання послуг: послуги надаються з моменту підписання Договору, у термін достатній для надання послуг, але не пізніше 22 грудня 2026 року.

Послуги з поточного ремонту електрощитових (ЩС 14, ЩО 02, ЩО 13)
адмінбудівлі Чернігівської митниці за адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги, 6

| № | Найменування послуг | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтажні роботи обладнання щиту | послуга | 3 |
| 2 | Монтаж корпуса металевого | послуга | 3 |
| 3 | Монтаж та підключення трифазного реле напруги | послуга | 2 |
| 4 | Монтаж та підключення авт. вимикача 3Р С25А | послуга | 2 |
| 5 | Монтаж та підключення авт. вимикача 3Р С20А | послуга | 2 |
| 6 | Монтаж та підключення авт. вимикача 1Р С20А | послуга | 4 |
| 7 | Монтаж та підключення авт. вимикача 1Р С16А | послуга | 11 |
| 8 | Монтаж та підключення авт. вимикача 1Р С10А | послуга | 14 |
| 9 | Монтаж та підключення авт. вимикача 1Р С6А | послуга | 1 |
| 10 | Монтаж та підключення розетки зовнішньої подвійної із заземленням | послуга | 1 |
| 11 | Монтаж "0" шини на дінрейку | послуга | 3 |
| Перелік матеріалів, необхідних для надання послуг |  |  |  |  |
| 1 | Корпус металевий 24 модулів IP31 | шт. | 2 |
| 2 | Корпус металевий 18 модулів IP31 | шт. | 1 |
| 3 | Трифазне реле напруги 40А | шт. | 2 |
| 4 | Автоматичний вимикач 3Р С25А тип C 6 кА | шт. | 2 |
| 5 | Автоматичний вимикач 3Р С20А тип C 6 кА | шт. | 2 |
| 6 | Автоматичний вимикач 1Р С10А тип C 6 кА | шт. | 14 |
| 7 | Автоматичний вимикач 1Р С16А тип C 6 кА | шт. | 11 |
| 8 | Автоматичний вимикач 1Р С6А тип C 6 кА | шт. | 1 |
| 9 | Автоматичний вимикач 1Р С20А тип C 6 кА | шт. | 4 |
| 10 | Розетка зовнішня подвійна із заземленням IP65 | шт. | 1 |
| 11 | Кабель ПВ-3 6 мм2 червоний | шт. | 3 |
| 12 | Накінечник-гільза з ізольованим фланцем 6 мм2 | шт. | 40 |
| 13 | Шина розподільча 3 ф. 63А 12 пол. | шт. | 3 |
| 14 | "0" шина на 12 полюсів | шт. | 3 |
| 15 | Круг відрізний 125 мм | шт. | 1 |

- Учасник надає послуги власними та/або залученими силами та засобами відповідно до будівельних норм і стандартів, з дотриманням правил ПУЕ (правила улаштування електроустановок), ПТЕЕС (правила технічної експлуатації електроустановок споживачів) та ПБЕЕС (правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів).

- Учасник при наданні послуг забезпечує дотримання технологій, санітарних та протипожежних вимог, правил охорони праці, норм техніки безпеки, електробезпеки, вимог щодо охорони навколишнього середовища.

- Вартість матеріалів, що використовуються при наданні послуг, входять у вартість таких послуг.

- Учасник самостійно забезпечує збереження власних інструментів, обладнання, необхідного для надання таких послуг; здійснює замовлення, постачання, приймання, розвантажування, складування, збереження та подачу матеріалів, виробів, конструкцій, виконувати контроль за їх якістю та комплектацією.

- Якість матеріалів, які використовуються Учасником при наданні послуг, повинна відповідати державним будівельним нормам і правилам, державним стандартам, технічним умовам, тощо.

- Учасник несе відповідальність за пошкодження комунікаційних та інженерних мереж, а також іншого майна, які знаходиться за місцем надання послуг.

- Учасник проводить своєчасне прибирання та вивіз сміття на об’єкті та забезпечує збереження цілісності іншого обладнання, що знаходиться в зоні діяльності надання послуг.

*Всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «або еквівалент».

3. Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Розмір бюджетного призначення – 50 307,67 гривень.

Розмір бюджетного призначення відповідає розрахунку видатків до кошторису Чернігівської митниці на 2025 рік за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» (загальний фонд) за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».

Очікувана вартість предмета закупівлі – 41 505,94 грн без ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, зі змінами.