ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

(Держмитслужба)

вул. Дегтярівська, 11-Г, м. Київ, 04119, тел.: (044) 481  18 65, (044) 481 20 42, (044) 481 19 58

Е-mail: post@customs.gov.ua; Код ЄДРПОУ 43115923

| ___________ №____________ |  |
| --- | --- |

Особа 1

митниця

Рішення на скаргу Особа 1 від 05.10.2026 № СЛ 05/10-2026

Державна митна служба України розглянула скаргу Особа 1 від 05.10.2026 № СЛ 05/10-2026 (вх. Держмитслужби №33405/13/6 від 06.10.2026) щодо скасування рішення митниці щодо зобов’язуючої інформації з питань класифікації товарів від 07.09.2026 №5feceb66ffc86f38d952786c6d696c79c2dbc239dd4e91b46729d73a27fb57e9535fa30d7e25dd8a49f1536779734ec8286108d115da5045d77f3b4185d8f790 (далі - Рішення) та повідомляє таке.

Згідно з Рішенням визначено, що товар «Комплект автоматизованої системи штучного снігоутворення (засніження)» повинен класифікуватися у товарній підкатегорії 8424 89 70 00 згідно з УКТ ЗЕД.

Скаржник не згоден з Рішенням митниці та просить його скасувати та прийняти нове рішення за кодом 8479 89 97 90 згідно з УКТ ЗЕД.

Держмитслужбою опрацьовано надані разом зі скаргою технічний опис системи DEMACLENKO (технологічний процес виробництва снігу), технічні креслення товару та інші додані документи.

Для класифікації товарів в Україні використовується Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності, яку розроблено на виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань, а саме положень Міжнародної конвенції про Гармонізовану Систему опису та кодування товарів (далі – ГС), Договірною стороною якої Україна стала згідно з Указом Президента України від 17 травня 2002 року № 466/2002 «Про приєднання України до Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів» з набуттям усіх прав та зобов’язань, передбачених статтями Конвенції.

Чинна УКТ ЗЕД побудована на основі ГС версії 2022 року і встановлена Законом України від 19 жовтня 2022 року № 2697-IX «Про Митний тариф України».

З метою забезпечення єдиного тлумачення і застосування УКТ ЗЕД в Україні запроваджено Пояснення до УКТ ЗЕД, побудовані на основі Пояснень до ГС версії 2022 року та Комбінованої номенклатури Європейського Союзу і затверджені наказом Держмитслужби від 14.12.2022 № 543.

Класифікація товарів відповідно до УКТ ЗЕД здійснюється із застосуванням Основних правил інтерпретації УКТ ЗЕД.

У товарній групі 84 УКТ ЗЕД розглядається класифікація широкого спектру машин, обладнання і механічних пристроїв.

Класифікація комбінації машин товарної позиції 84 УКТ ЗЕД, які становлять єдиний агрегат, розглядається згідно з примітками 3 та 4 до Розділу XVІ УКТ ЗЕД:

«3. Комбіновані машини (комбайни), які складаються з двох або більше машин, що становлять єдиний агрегат, та інші машини, призначені виконувати дві чи кілька доповнювальних або не пов’язаних між собою різних функцій, повинні класифікуватися за тією машиною або основною функцією, яка є головною у цьому виробі, якщо в контексті не зазначено інше.

4. У разі якщо машина (включаючи комбінацію машин) складається з окремих комплектувальних вузлів (незалежно від того, розміщені вони окремо чи з’єднані між собою трубопроводами, трансмісійними механізмами, електричними кабелями чи іншими пристроями), призначених для забезпечення одночасного виконання чітко визначених функцій, включених до однієї з товарних позицій групи 84 або 85, таку машину потрібно класифікувати у товарній позиції, що відповідає визначеній функції».

Товар «Комплект автоматизованої системи штучного снігоутворення (засніження)» є функціональним блоком. Товаром є не окремий апарат, а цілісна автоматизована система промислового виробництва штучного снігу, що складається з функціонально пов'язаних компонентів: насосні станції високого тиску (ES100, PS200) з насосами та електродвигунами, компресорні станції з гвинтовими компресорами, мережі трубопроводів з високоміцного чавуну та поліетилену з точками підключення (колодязями), снігоутворювальне обладнання (снігові гармати TITAN 5.0, VENTUS 4.0 Blizzard, EVO 4.0 та снігові лансети EOS 4.0), шафи комутації та керування з частотними перетворювачами, система централізованого автоматизованого керування Snowvisual Professional.

Така сукупність окремих компонентів, з'єднаних трубопроводами та кабелями призначена разом виконувати єдину чітко визначену функцію – виробництво штучного снігу.

Тож, відповідно до свого призначення – виробництво штучного снігу – основним функціональним модулем комплексу обладнання, описаного скаржником, є снігові гармати.

Згідно з відкритими джерелами інформації, снігова гармата (снігогенератор) утворює штучний сніг шляхом розпилення дуже дрібних крапель води та змішування їх зі стисненим повітрям у холодному повітрі, що дозволяє воді швидко замерзнути під час польоту. Основними етапами роботи снігової гармати є:

- подача води та повітря (під високим тиском до гармати надходить вода з

насосної станції та стиснене повітря від компресора);

- розпилення через форсунки (вода розпилюється на мільйони мікроскопічних крапель через спеціальні форсунки, розташовані на корпусі гармати);

- нуклеація (через нуклеаційні кільця впорскується водно-повітряна суміш, яка утворює крихітні кристали льоду – ядра кристалізації (нуклеатори). На виході з форсунок кільця стиснуте повітря миттєво розширюється. За законами фізики, таке різке розширення газу викликає його миттєве та сильне охолодження і температура падає значно нижче нуля за частки секунди);

- замерзання в польоті (потужний вентилятор видуває суміш на значну відстань. У холодній атмосфері за температури нижче 0 °C, зазвичай від -2 °C і нижче мікрокраплі води осідають на ці крижані кристали, замерзають і формують сніжинки).

Тобто, основним технологічним процесом, якій відбувається у сніговій гарматі і завдяки чому утворюється штучний сніг, є розпилення дрібних крапель води через форсунки.

Штучний сніг справді утворюється шляхом зміни агрегатного стану води, але робочим механізмом системи є саме створення, розпилення та викидання водоповітряного потоку. Кристалізація відбувається після розпилення під впливом параметрів навколишнього середовища.

Основна функція товару розпилення дрібних крапель води через форсунки конкретніше охоплюється товарною позицією 8424.

Таким чином, митницею Рішення було прийняте, враховуючи основну функцію товару та принцип його роботи.

З урахуванням викладеного, відповідно до пункту 3 частини першої статті 265 Митного кодексу України за результатами розгляду скарги Особа 1 від 05.10.2026 № СЛ 05/10-2026, Держмитслужба залишає скаргу без задоволення. Також інформуємо, що відповідно до приписів частини першої статті 24 Митного кодексу України рішення, дії або бездіяльність митних органів можуть бути оскаржені до суду.

Директор Департаменту ddc733bb0824261c7c713ddc7a35924d06189746c92c3c66a666fad8d8e6507e

7803bb287b7a1e569e5c8df6090ef9c49534ed20a40fa697d90e9d6fd96c71b4

b675a822221ed35f5418b1c1ff3db2b57b4d6d74bb2ff95c02a96e0a1ee01222 39fda5f865a911d24feca38e5a8e1b49d36f49e6290d882ab6776145e1601ac6

241fd952d6ebedf5c1ab817c7361813a6e446f9e4ea31140ae447de4b1234730